ПВ-Система

Программа расчёта вентиляции шахт и рудников

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Версия 2.202.639 · сборка 17.10.2026

Документ сформирован 20.10.2026

# Содержание

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Обзор программы

2. Что нового

3. Быстрый старт

4. Интерфейс

5. Файл и проект

6. Импорт данных

СХЕМА СЕТИ

7. Построение схемы

8. Свойства ветви

9. Условные обозначения

10. Маркшейдерские координаты

РАСЧЁТЫ

11. Расчёт вентиляции

12. Вентиляционный став

13. Анализ и проверки

АВАРИИ И ПЛА

14. Аварийные режимы

15. Противопожарные трубы (ППЗ)

16. Горноспасатели и персонал

ОФОРМЛЕНИЕ

17. Вид и отображение

18. Справочники

19. Печать и экспорт

СПРАВКА

20. Пошаговые сценарии

21. Горячие клавиши

22. Советы и приёмы

23. Частые вопросы

24. Лицензия и аварийный ключ

НАЧАЛО РАБОТЫ

# 1. Обзор программы

ПВ-Система — программа вентиляции шахт и рудников

Профессиональный инструмент для проектирования и расчёта систем вентиляции горных выработок. Поддерживает аэродинамические расчёты, моделирование аварийных режимов (пожар, взрыв), расчёт противопожарного водоснабжения и маршрутов горноспасателей.

## Основные возможности

Построение топологической схемы вентиляционных выработок

Расчёт воздухораспределения методом Кросса или МКР

Подбор вентиляторов по Q-H характеристике из каталога

Расчёт количества воздуха по забоям и участкам (ФНиП № 505)

Вентиляционные ставы: доставка воздуха в тупиковые забои и предельная длина става

Привязка к маркшейдерским координатам с защитой расчёта от сдвигов схемы

Расчёт аварийных режимов: пожар и взрыв

Депрессиограмма, воздушно-депрессионная съёмка, устойчивость проветривания при пожаре

Расчёт противопожарного трубопровода (ППЗ)

Прокладка маршрутов горноспасателей и горнорабочих

Многоуровневые схемы с горизонтами и подложками

Маршруты профилактического обследования (МПО) с расчётом времени обхода

Взрыв газа и пыли (Методика ВГСЧ) и заряда ВВ (ФНП № 494), расчёт взрывоустойчивых перемычек

Обмен с АэроСетью, Вентиляцией 2.0, Ventsim, AutoCAD (DXF)

Вывод на печать с рамками, штампами, блоками согласования и утверждения

## Системные требования

Веб-версия (в браузере)

Современный веб-браузер (Chrome, Edge, Firefox). Рекомендуется разрешение экрана не менее 1280×800 пикселей. Для сохранения файлов через File System Access API (перезапись без диалога) требуется браузер на движке Chromium.

Десктопная версия (Windows, C#)

Автономное приложение на C# (.NET 8 + WebView2) с встроенным расчётным ядром — работает без интернета.
ОС: Windows 10/11 (64-бит) с установленным компонентом Microsoft Edge WebView2 Runtime.

| Компонент | Минимум | Рекомендуется |
| --- | --- | --- |
| Процессор | Intel Core i5 14-го поколения (например i5-14400) или Ryzen 5 7600 | Intel Core i7 14-го поколения (i7-14700) и выше |
| Оперативная память | 16 ГБ | 32 ГБ (для схем свыше 800 ветвей) |
| Накопитель | SSD, 2 ГБ свободно | NVMe SSD, 5 ГБ свободно |
| Видео | Встроенная графика Intel UHD/Iris Xe | Дискретная видеокарта (аппаратное ускорение) |
| Экран | 1920×1080 | 2560×1440 и выше |

Процессор Intel Core i5 14-го поколения и SSD обеспечивают быстрый пересчёт воздухораспределения и плавную работу с крупными схемами. На более слабом железе программа тоже запустится, но расчёт больших схем будет идти медленнее.

НАЧАЛО РАБОТЫ

# 2. Что нового

Изменения последних версий (сентябрь — октябрь 2026). Подробности — в соответствующих разделах.

## Октябрь 2026

Импорт чертежей — принимается формат DXF. Чертёж DWG сохраните в НаноКАДе, AutoCAD или КОМПАС-3D как DXF («Файл → Сохранить как») — при выборе файла DWG программа подскажет, как это сделать.

Лицензии компонентов — тексты лицензий сторонних компонентов устанавливаются вместе с программой (папка «licenses», ярлык в меню «Пуск»).

Вентканал ГВУ — в окне «ВДС» — расчёт сечения вентиляционного канала, при котором вентилятор работает в номинальной точке: маршрут канала до ствола строится сам (можно задать узлами А и Б), кнопка «Подсветить маршрут на схеме», проверка рабочей точки, годовая экономия электроэнергии. Окно ВДС можно перетаскивать.

Акт устойчивости при пожаре — выгрузка в Excel по образцу акта: титул «УТВЕРЖДАЮ» с составом комиссии (кнопка «Заполнить»), таблицы № 1–4 по группам выработок, мероприятия, выводы; оформлен для печати на A4.

Импорт проекта АэроСети (.erp) — модель вентилятора подбирается по названию; учитывается способ установки ГВУ (в перемычке или без); сопротивления нескольких сооружений на одной выработке суммируются; выбор «Единицы R в файле» (авто, кМюрг, СИ).

Расчёт сети — остановленный вентилятор корректно учитывается как не создающий напора; если расход сбалансирован, но невязка по давлению велика, расчёт больше не помечается «Сошёлся» — в «Логе» появляется предупреждение с советом сменить метод или уменьшить α.

Импорт DXF — выработки раскладываются по горизонтам: каждый слой выработок чертежа становится горизонтом. Слои выработок можно отметить вручную кнопкой «+ выработки». Исправлено: ветви не находились, если в чертеже есть почти пустой слой «Выработки», а сеть начерчена на другом слое.

Сопротивление по шероховатости Δ — исправлена формула: в R = λ·ρ·L·P/(8·S³) добавлена плотность воздуха и пересчёт в кМюрг. Раньше сопротивление в этом режиме завышалось примерно в 8 раз. Режим вспомогательный (λ по Альтшулю — формула для труб); для выработок с крепью используйте «По типу крепи» или «По коэффициенту α».

Трубы ППЗ — сталь и чугун — по Шевелёву (λ = 0,021/d^0,3).

## Аварии: взрыв

Взрыв ВВ по ФНП № 494 — пп. 816–822: β по виду крепи (прил. 29), ΣS у заряда, коэффициент для крепких пород, давление разрушения перемычек по прил. 28. Программа напоминает, что приказ действует до 01.01.2027.

Крепь для УВВ — новое поле на вкладке «Топология» ветви.

«⏭ До конца сети» — кнопка в панели анимации волны — окрашивает всю схему сразу.

Взрывоустойчивая перемычка — новый тип (зелёный ромб); калькулятор толщины по РБ № 343 с актом в Excel; диаграмма нагружения перемычек.

Исправлена окраска схемы — при расчёте, прокрутке и взрыве ВВ.

Упрощены методики — убраны неиспользуемые «Садовский + канал» и «Прямолинейная»: газ и пыль — Методика ВГСЧ, ВВ — ФНП № 494.

## Аварии: пожар

Одна методика тепловой депрессии — «Норматив (4.5)»; переключатель методов убран с ленты и из панели.

Техника из справочника — в очаге пожара с материалом «Техника» массы резины, дизтоплива и масла подставляются выбором машины.

## Справочники

Транспорт — справочник в новом стиле: поиск, правка встроенных моделей, добавление своей техники, сброс к исходным данным.

Свой вентилятор — задание характеристик точками по углам лопаток, импорт из Excel «рабочая точка ГВУ».

Рабочая точка в Excel — диаграмма с линией сопротивления сети и табличные данные; выбор угла лопаток кликом по кривой.

## Схема и анализ

Привязка координат — смещение до системы AutoCAD по одному узлу; координаты курсора в строке состояния — в системе AutoCAD.

Депрессиограмма — исправлен расчёт маршрута; подсветка перемычек, из-за которых маршрут пошёл в обход.

Проверка схемы — толщина перемычек (новое поле в свойствах), уточнённые пороги изолирующих и вентиляционных перемычек, повышенная точность сопротивления.

Маршруты МПО — фильтр показа на схеме, настройки по клику на табличку маршрута, выгрузка в Excel и печать.

## Печать и обмен

Блоки листа — «Согласовано», «Разработал», «Маршруты профилактического обследования»; перетаскивание, изменение размера и правка текста прямо на схеме.

Экспорт водоснабжения (.hdr) — трубопроводы ППЗ в «Вентиляцию 2.0».

Экспорт в АэроСеть (.erp) — исправлен и дополнен.

Предпросмотр печати — повышено качество.

## Руководство

Скачать руководство — кнопка в окне «Помощь» выгружает всё руководство в Word (.docx).

Версия программы и дата сборки — в окне «О программе» (щелчок по значку в левом верхнем углу).

НАЧАЛО РАБОТЫ

# 3. Быстрый старт

От пустого листа до первого расчёта за 7 шагов

Ниже — минимальный сценарий: построить простую сеть, задать вентилятор и атмосферу, запустить расчёт.

1. Создать проект
Файл → Создать — новый пустой проект. Если в текущем проекте есть несохранённые изменения, сначала сохраните их (Ctrl+S): создание нового проекта сбрасывает всё.

2. Поставить узлы
Выберите инструмент «Узел» на панели над схемой и щелчками расставьте точки соединения выработок: устье ствола, сопряжения, забои. Точные координаты X, Y, Z можно потом ввести в свойствах узла (вкладка «Параметры»).

3. Соединить ветвями
Инструмент «Ветвь»: щелчок по первому узлу — начало, щелчок по второму — создаётся выработка. Так соедините все узлы в связную сеть. Направление ветви (от первого узла ко второму) при необходимости меняется командой «Развернуть ветвь» в контекстном меню ветви.

4. Задать атмосферу
Щёлкните правой кнопкой по узлу выхода на поверхность → «Поверхностный узел (атмосфера)». Это граничное условие — без него расчёт не сойдётся. Нужен минимум один такой узел; обычно их два и больше (устья воздухоподающего и вентиляционного стволов).

5. Указать параметры выработок
Выделите ветвь (инструмент «Выбрать») → в левой панели на вкладке «Вентиляция»задайте тип выработки, форму и размеры сечения, коэффициент α. Одинаковые выработки удобно заполнять разом: выделите их с Ctrl и откройте «Свойства выделенных» из контекстного меню.

6. Поставить вентилятор
На ленте «Главная» откройте сетку условных обозначений, выберите значок вентилятора из группы «Вентиляторы» и щёлкните по выработке. Затем щёлкните по значку — откроется вкладка «Вентилятор»: выберите модель из каталога, частоту вращения и угол лопаток.

7. Запустить расчёт
Нажмите F9 или янтарную кнопку «Расчёт сети» на ленте. Программа определит расход Q, скорость V и депрессию в каждой ветви; на схеме появятся подписи расхода, а в строке состояния — итог расчёта.

## Что проверить после первого расчёта

• В строке состояния внизу горит зелёный индикатор «Сошёлся» и указано число итераций

• На выработках видны подписи расхода, а кнопка «Анимация» на панели инструментов показывает бег стрелок по направлению воздуха

• В списке «Заливка» выберите «Скорость воздуха» — сразу видно выработки с недопустимой скоростью

• Кнопка «Лог» в строке состояния открывает журнал с предупреждениями расчёта

• Сохраните проект: Ctrl+S

Расчёт не сходится? Проверьте, что есть поверхностный узел (атмосфера) и что вся схема связна (нет изолированных фрагментов). Быстрее всего это делает режим «Проверка» в выпадающем списке левой панели. Подробнее — в разделах «Частые вопросы» и «Советы и приёмы».

НАЧАЛО РАБОТЫ

# 4. Интерфейс

## Главное окно

Окно устроено по принципу ленты, как в Microsoft Office: сверху — вкладки с командами, под ними — панель инструментов рисования, в центре — схема, по бокам — панели свойств и информации, внизу — строка состояния.

① Вкладки и лента команд

Тёмная полоса в верхней части окна. Вкладки:
Файл — создать, открыть, последние файлы, добавить схему из другого формата, сохранить, печать, экспорт, установка программы, лицензия, Настройки (тема оформления).
Главная — объекты (добавить и разделить выработку, позиция ПЛА, текстовый блок), условные обозначения, отмена действия, управление вентилятором, Расчёт сети, Данные ОПО и Экспорт в Excel.
Схема — те же команды построения плюс Перемещение схемы, Наклонный съезд и Сравнение схем.
Вентиляция — те же команды плюс группа «Анализ»: депрессиограмма, расход воздуха, устойчивость при пожаре, проверка ППЗ, зона поражения, подбор режима, ВДС, взрывоопасность; группа «Обследование» — маршруты МПО.
Аварии — пожар, взрыв (расчёт, зоны, протокол, диаграмма и толщина перемычек), пути движения (только в полной версии).
Справочники — вентиляторы, перемычки, типы выработок, нормы, трубопровод, транспорт, единицы измерения и др.
Печать — это не вкладка, а кнопка: сразу открывает окно печати.
Помощь — открывает это руководство.
Лента сворачивается стрелкой справа или клавишами Ctrl+F1. Отдельной вкладки «Трубы» нет — водопровод ППЗ задаётся в свойствах ветви и узла.

② Панель инструментов рисования

Узкая полоса над схемой:
Выбрать, Узел, Ветвь, Панорама, Вращать — инструменты работы мышью; Удалить — удалить выделенное.
Вид: План, Фронт, Профиль, ИЗО⤴, ИЗО⤵ — готовые ракурсы.
Модель / Чертёж — объёмный просмотр схемы и возврат к чертежу.
Заливка — раскраска выработок по расходу, скорости, форме сечения, участкам, горизонтам.
Анимация — бегущие стрелки направления воздуха.
М 1: — масштаб как в АэроСети, По экрану — показать всю сеть, 1:1000 — стандартный масштаб.

③ Рабочая область (схема)

Центральная зона для построения вентиляционной схемы.
Колесо мыши — масштабирование к курсору.
Shift+колесо — сдвиг вида по горизонтали.
Ctrl+колесо — сдвиг вида по вертикали.
Средняя кнопка мыши или Shift+перетаскивание — панорамирование.
Правая кнопка + перетаскивание — вращение вида (как инструмент «Вращать»).
Куб-навигатор в углу схемы переключает ракурсы щелчком по грани.

④ Левая панель (свойства)

Показывает свойства выделенного объекта. Скрывается и возвращается кнопкой на её краю.
Вертикальные вкладки ветви: Общие, Вентиляция, Индикаторы, Топология, Трубы, Конвейер, Пож.нагрузка, Расход воздуха.
Вкладки узла: Параметры, Замеры, Трубы, Индикаторы, 👷 Аварии (рабочие места, выходы, камеры-убежища).
При щелчке по значку вентилятора — вкладки Вентилятор и Индикаторы.

Часть вкладок ветви появляется только тогда, когда на выработке есть соответствующий объект: Вентстав — если построен вентиляционный став, Вентилятор — если стоит вентилятор, 🔥 Пожар и 💥 Взрыв — если задана авария. Пустых вкладок программа не показывает.

Выпадающий список вверху панели переключает режим: Свойства, Позиции, Поиск, Горизонты, Расход воздуха, Скорость воздуха, Форма сечения, Участки, Проверка. Пункты «Расход воздуха», «Скорость воздуха» и «Форма сечения» одновременно включают соответствующую заливку схемы. В разделе «Участки» заливка включается отдельной кнопкой.

⑤ Правая панель (информация)

Называется «Панель информации»: видимость подписей узлов, позиций ПЛА и слоёв, ползунки Масштаб XY и Масштаб Z. Внизу — быстрые действия, в том числе кнопка «Расчёт F9», переключатель тонких линий (F6) и стрелки свежей струи. Сворачивается кнопкой «Свернуть» в её правом верхнем углу.

⑥ Строка состояния

Тёмная полоса внизу окна, как панель прибора:
• слева — индикатор «Готово» или красная плашка «ПРАВКА КООРДИНАТ (F2)», счётчик «Сдвинуто узлов», номер и координаты выделенного узла либо номер, узлы и длина выделенной ветви;
• справа — текущий инструмент, режим 2D ПЛАН / 3D с углами камеры, Z-уровень, итог расчёта («Сошёлся» / «Не сошёлся», число итераций), состояние реверса и кнопка «Лог» — журнал сообщений.

## Тема оформления

Файл → Настройки: Светлая — для работы при ярком освещении и печати, Тёмная — меньше устают глаза в слабо освещённом помещении, Как в системе — следовать настройке Windows. Там же — масштаб интерфейса (размер кнопок и текста). Выбор запоминается и применяется сразу, без перезапуска.

НАЧАЛО РАБОТЫ

# 5. Файл и проект

## Управление файлами

| Действие | Горячая клавиша | Описание |
| --- | --- | --- |
| Создать | — | Новый пустой проект: все данные и справочники возвращаются к исходным значениям |
| Открыть | — | Загрузить файл проекта (.vproj). Текущий проект перед загрузкой закрывается |
| Последние | — | Список недавно открытых файлов — открываются одним щелчком |
| Добавить | — | Добавить схему из файла другого формата (АэроСеть, Вентиляция 2.0, Ventsim, DXF и др.) |
| Сохранить | Ctrl+S | Сохранить в открытый файл (без диалога) или скачать новый .vproj |
| Сохранить как | — | Всегда показывает окно выбора имени и места сохранения |
| Печать | Ctrl+P | Открыть окно предварительного просмотра и печати |
| Экспорт | — | Выгрузка проекта в другие форматы (см. ниже) |
| Настройки | — | Тема оформления и масштаб интерфейса |

## Формат файла

Файл проекта .vproj — текстовый формат JSON. Содержит топологию (узлы и ветви), условные обозначения, горизонты, позиции ПЛА, справочники и настройки отображения. Файл можно открыть в любом текстовом редакторе для ручной правки или скриптинга.

## Импорт данных (Файл → Добавить)

• CSV из АэроСети — рекомендуемый формат (координаты X,Y,Z и все параметры в одном файле)

• CSV из Вентиляция 2.0 — из «Файл → Экспорт в CSV» с настраиваемыми столбцами

• CSV из Ventsim — Branch Report → Export to CSV (Ventsim 5/6)

• Модель АэроСеть (.erp) — файл модели целиком

• Схема Вентиляция 2.0 (.cdf3) — файл схемы целиком

• Модель Ventsim (.vsm) — файл модели целиком

• DXF — линии чертежа превращаются в ветви (НаноКАД, АэроСеть, AutoCAD)

• .vproj / .json / .xml / .txt — ранее сохранённые проекты и обменные файлы

Подробнее о каждом формате — в разделе «Импорт данных».

## Экспорт проекта (Файл → Экспорт)

• JSON (.vproj) — родной формат программы

• PDF — графический план (слой печати) в высоком качестве

• АэроСеть (.erp) — схема, вентиляторы, перемычки и позиции ПЛА; состав выгрузки отмечается галочками

• Вентиляция 2.0 (.cdf3) — схема, сечения, горизонты и перемычки — с выбором

• Водоснабжение в Вентиляцию 2.0 (.hdr) — трубопроводы ППЗ, задвижки, клапаны, краны и резервуары

• CSV — для ПО «АэроСеть» и «Вентиляция 2.0»

Если схема привязана к реальной системе координат («Перемещение схемы» → «Привязка координат»), экспорт выгружает реальные координаты AutoCAD / «Вентиляции 2.0».

Выгрузка таблиц с результатами расчёта — отдельной кнопкой «Экспорт в Excel»в группе «Анализ» на ленте (вкладки «Главная», «Схема», «Вентиляция»). В окне выгрузки выбирается, что выгружать (выработки или узлы), горизонт и готовый шаблон столбцов: «Модель сети», «Расходы воздуха», «Депрессии», «Проверка скоростей», «Оборудование», «Пожар», «Трубопроводы» — или свой набор. Файл .xlsx получается с закреплённой шапкой и автофильтром.

## Несохранённые изменения

При закрытии программы с несохранёнными правками появляется окно «Несохранённые изменения» с тремя кнопками: Сохранить, Не сохранятьи Отмена. Отмена действий Ctrl+Z хранит последние 50 шагов.

## Десктопная версия: установка

• Скачайте установщик PVS-Setup-версия.exe (Inno Setup) и запустите его

• Программа ставится в C:\Program Files\PVS (потребуются права администратора / подтверждение UAC)

• Создаются ярлыки в меню «Пуск» и по желанию на рабочем столе

• Файлы схем .vproj связываются с программой — открываются двойным кликом в Проводнике

• Расчётное ядро встроено — приложение работает без интернета

## Десктопная версия: обновление

• При запуске программа сама проверяет наличие новой версии

• Если версия новее — вверху окна появляется синий баннер с предложением обновиться

• Кнопка «Обновить» на баннере скачивает установщик и запускает его (Windows покажет запрос UAC)

• Проверить вручную: щелчок по значку программы в левом верхнем углу окна → «О программе» → «Проверить обновления» или Файл → Установить

• Расчётное ядро обновляется автоматически в фоне при запуске — без действий пользователя

НАЧАЛО РАБОТЫ

# 6. Импорт данных

Готовую схему можно загрузить из внешних форматов: Файл → Добавить и выбрать нужный формат в списке. При импорте выбирается режим: заменить текущую схему или добавить к существующей (например, чтобы собрать рудник из отдельных горизонтов). Собственный проект .vproj открывается через Файл → Открыть.

## Проект АэроСети (.erp)

Файл → Добавить → Модель АэроСеть (.erp) — файл проекта целиком, выгружать ничего не нужно. В окне импорта галочками отмечается, что переносить: выработки с сечениями, вентиляторы, перемычки, позиции ПЛА; способ — «Заменить текущую схему» или «Добавить к текущей».

• Единицы R в файле — «Авто (рекомендуется)», «кМюрг» или «Н·с²/м⁸ (СИ)». Если после импорта расходы не сходятся с АэроСетью, повторите импорт, указав единицы вручную

• Модель вентилятора подбирается из каталога по названию

• Учитывается способ установки ГВУ — «Внутри перемычки» или «Без перемычки»

• Несколько сооружений на одной выработке стоят последовательно — их сопротивления складываются; перемычка рядом с вентилятором не теряется

• «Показать лог разбора» — подробный протокол чтения файла

## CSV из АэроСети (рекомендуется)

Наиболее полный формат: координаты X, Y, Z узлов и все параметры ветвей в одном файле. Открывается мастер импорта с предпросмотром и сопоставлением столбцов. Подходит для переноса готовых сетей из ПО «АэроСеть».

## CSV из Вентиляция 2.0

В программе «Вентиляция 2.0»: Файл → Экспорт в CSV (столбцы настраиваются). Полученный файл загружается через мастер импорта с сопоставлением полей.

## CSV из Ventsim

Поддерживаются Ventsim 5 и 6. В Ventsim: Branch Report → Export to CSV. Импортируются узлы, ветви и их параметры.

## DXF (чертежи)

Импорт геометрии из чертежей НаноКАД, АэроСеть, AutoCAD, КОМПАС: линии и полилинии превращаются в ветви, их концы — в узлы. Единицы чертежа (мм, см, м) программа определяет сама. Параметры выработок после импорта задаются вручную.

Принимается формат .dxf, файл просто перетаскивается в окно импорта. Из чертежа берутся линии, полилинии, окружности и подписи; штриховки, размеры и рамки пропускаются — на схему сети они не влияют.

Чертёж в формате DWG сначала сохраните как DXF: в НаноКАДе, AutoCAD или КОМПАС-3D — «Файл → Сохранить как», тип файла «DXF». Слои, линии и подписи переносятся без потерь.

## Выбор слоёв чертежа

В маркшейдерском чертеже кроме выработок нарисовано многое другое: крепление, анкера, геология, координатная сетка, даты проходки. В окне импорта показан список всех слоёв — галочками отмечается, что брать в схему. Рядом с каждым слоем видно, сколько на нём линий, окружностей и подписей, а слои, распознанные как выработки, помечены значком.

• Программа сама отмечает нужное: выработки, узлы и подписи

• Снимите галочки со слоёв крепления, геологии и сетки — схема станет чище

• Схема пересобирается сразу: число ветвей на кнопке импорта видно при каждом изменении, ничего не нужно перезапускать

• Кнопки «Только нужные», «Все» и «Снять все» расставляют галочки разом. «Снять все» удобно, когда из большого чертежа нужно отметить руками пару слоёв

## Обменные форматы

• .vproj / .json — собственный формат проекта (полная схема со всеми данными)

• .xml — обменный XML-формат схемы

• .txt — текстовый обменный формат

После импорта из CSV/DXF перед первым расчётом (F9) проверьте схему: режим «Проверка» в левой панели найдёт изолированные узлы, ветви нулевой длины и отсутствие поверхностного узла (атмосферы). У импортированного DXF сечения и сопротивления выработок нужно задать вручную — удобнее всего группой через «Свойства выделенных».

СХЕМА СЕТИ

# 7. Построение схемы

## Инструменты

Выбрать

Выделение и перемещение объектов. Ctrl+щелчок — добавить к выделению

Узел

Добавление узла — щелчок по схеме или по ветви (разделит её)

Ветвь

Рисование ветви: щелчок по узлу — начало, по другому узлу — конец

Панорама

Перетаскивание вида без выделения объектов

Вращать

Вращение вида мышью (то же — правой кнопкой)

Удалить

Удалить выделенный узел или ветвь (то же — клавиша Del)

Текст блок

Кнопка на ленте «Главная»: надпись на схеме — щёлкните в нужном месте

Разделить выработку

Кнопка на ленте «Главная»: разбить выбранную выработку узлом

## Узлы

Узлы — точки соединения выработок. Каждый узел имеет координаты X, Y, Z (высотная отметка).
Поверхностный узел (атмосфера) — отмечается в контекстном меню. Используется для задания граничного условия — атмосферного давления.
Перемещение — перетаскивание мышью в режиме «Выбрать».
Номер узла — меняется в поле «Номер» на вкладке «Параметры» свойств узла.
Свойства узла — щелчок по узлу или правый щелчок → «Свойства узла...».

• Разорвать связь в узле — расщепить узел на несколько независимых (для развязки мест, где выработки пересекаются на плане, но не сообщаются — например, на разных отметках)

• Соединить узлы — выделить несколько узлов (Ctrl+щелчок) и объединить в один; нужно, когда после импорта концы выработок почти совпадают, но не связаны

• Снять связь с атмосферой — отменить отметку поверхностного узла

Перетаскивание узла мышью двигает только его изображениена схеме. Длины выработок и весь расчёт остаются привязаны к маркшейдерским координатам, поэтому схему можно свободно раздвигать для читаемости. Подробнее — раздел «Маркшейдерские координаты».

## Ветви

Ветвь — горная выработка или трубопровод между двумя узлами. У каждой ветви задаются форма сечения, длина, аэродинамическое сопротивление.

• Выделение — щелчок. Несколько ветвей — Ctrl+щелчок. Похожие объекты разом — двойное нажатие S (S+S)

• Контекстное меню — правый щелчок: свойства, копирование и применение параметров, разворот, вентстав, удаление

• Развернуть ветвь — поменять местами начальный и конечный узлы (контекстное меню ветви)

• Развернуть условное обозначение — выделите значок и нажмите Ctrl+R

• Разделить — щелчок инструментом «Узел» по ветви или кнопка «Разделить выработку»

• Групповое редактирование — выделить ветви Ctrl+щелчком, правый щелчок → «Свойства выделенных (N ветв.)...»

• Перенос параметров — правый щелчок по образцу → «Копировать параметры ветви», затем по другой ветви (или выделенной группе) → «Применить параметры...»

## Удаление выработок

Перед удалением открывается окно с разбором последствий — удаление ветви задевает больше объектов, чем кажется. В окне три блока:

• Что удаляется — список выработок с названиями, узлами маршрута и длиной

• Какие УО исчезнут — вентиляторы, перемычки, вентили, стоявшие на этих выработках

• Какие узлы останутся без выработок — так называемые изолированные узлы

Изолированные узлы разрывают связность сети, и расчёт воздухораспределения после этого может не сойтись. Кнопка «Удалить с узлами» убирает их сразу — это рекомендуемый вариант. «Оставить узлы» пригодится, если вы собираетесь достроить к ним новые выработки.

## Проверка схемы

Режим «Проверка» в выпадающем списке левой панели находит типичные дефекты: изолированные узлы и фрагменты, ветви нулевой длины, отсутствие поверхностного узла, а также параметры ветвей и перемычек: сопротивление (с повышенной точностью), толщину, давление разрушения. Пороги проверок настраиваются. Запускайте её, если расчёт не сходится.

## Горизонты (уровни схемы)

Горизонты позволяют разбить схему на высотные уровни (например: −300 м, −450 м, −600 м). Каждый горизонт можно скрыть/показать, задать цвет ветвей, добавить подложку-картинку плана. Горизонты управляются в левой панели: выпадающий список вверху → «Горизонты». Там же горизонт создаётся, переименовывается и удаляется, а выработки привязываются к нему в свойствах ветви.

Смещение отдельного горизонта. В строке горизонта нажмите «Настройки (план, печать)» — появится строка «Сдвиг»с полями X, Y, Z и кнопкой-галочкой для применения. Это нужно, когда горизонт импортировали отдельным чертежом и его надо состыковать с уже построенной сетью: у каждого чертежа свои координаты, и новый горизонт редко встаёт на место сразу.

Совмещение по узлам (зелёная кнопка-прицел) избавляет от подбора цифр вручную. Выделите два узла с Ctrl: первый — на перемещаемом горизонте, второй — там, где он должен оказаться на основной схеме. Программа сама посчитает смещение и покажет его под строкой; останется нажать кнопку — горизонт встанет точно по этим узлам. Порядок выделения значения не имеет.

Пока оба узла выделены, они подсвечены на схеме разными цветами: жёлтый — узел, который поедет вместе с горизонтом, зелёный — тот, что останется на месте. Так до нажатия видно, что куда встанет.

Узлы, через которые горизонт связан с другими (стволы, сбойки), при смещении остаются на месте — иначе соединение с остальной схемой порвалось бы. Двигается только «своя» часть горизонта.

## Наклонный съезд

Вкладка «Схема» → «Наклонный съезд» раскладывает высотные отметки по нарисованной трассе съезда. Порядок: обведите съезд по подложке, выделите его выработки (Ctrl+щелчок), задайте отметки начала и конца. Программа распределит Z по длине и проверит уклон по нормам подземного транспорта. В том же окне строится спиральный съезд.

## Перемещение схемы

Вкладка «Схема» → «Перемещение схемы» сдвигает объекты по осям X, Y и Z на заданное число метров. Чаще всего нужно после импорта чертежа: например, опустить схему на свой горизонт (по оси Z ввести −40) или совместить участок с остальной сетью.

• Вся схема — переносится всё, включая подписи и обозначения

• Видимые объекты — только то, что сейчас на экране (скрытые горизонты не трогаются)

• Выделенные объекты — лишь выделенные узлы, удобно для стыковки участков

Перенос не меняет форму схемы: расстояния между узлами сохраняются, поэтому длины выработок, сопротивление сети и результаты расчёта остаются прежними. Ошибочный сдвиг отменяется через Ctrl+Z.

Вкладка «Привязка координат» того же окна не двигает схему, а задаёт смещение до реальной системы координат (AutoCAD / «Вентиляция 2.0»). Достаточно указать номер любого узла и его координаты из AutoCAD — смещение посчитается само. После привязки X/Y в свойствах узла и координаты курсора в строке состояния показываются в системе AutoCAD, а экспорт выгружает реальные координаты. Кнопка «Убрать привязку» возвращает координаты схемы.

СХЕМА СЕТИ

# 8. Свойства ветви

Свойства ветви открываются в левой панели при щелчке по ветви. Вертикальные вкладки у левого края панели: Общие, Вентиляция, Индикаторы, Топология, Трубы, Конвейер, Пож.нагрузка, Расход воздуха. Дополнительно появляются Вентстав (если построен став), Вентилятор (если на выработке стоит вентилятор), 🔥 Пожар и 💥 Взрыв(если задана авария).

## Вкладка «Общие» (Свойства объекта)

• Название и номер ветви

• Горизонт — привязка ветви к высотному уровню схемы

• Статус — капитальная / проектируемая выработка (проектируемая рисуется пунктиром)

• Линия на схеме — толщина и контур линии, Подписи на схеме — поворот и размер меток

• Примечание — произвольный текст к выработке

• Блок «Вся схема» — тонкие линии (F6), цвет по горизонту, режим правки координат (F2), возврат схемы к маркшейдерским и фиксация эталона (см. раздел «Маркшейдерские координаты»)

## Вкладка «Вентиляция» (Аэродинамика)

• Тип выработки — выбирается из справочника «Типы выработок». Тип задаёт сечение, периметр, коэффициент α и допустимую скорость — поэтому сначала заполните справочник

• Поперечное сечение — площадь и периметр по выбранному типу

• Длина — считается из маркшейдерских координат узлов

• Коэф-т α (×10⁻⁴) — коэффициент аэродинамического сопротивления, зависит от вида крепи

• V max — предельная скорость воздуха; при превышении ветвь выделяется красным

• Результаты расчёта — расход, скорость воздуха V, депрессия ΔP и энергозатраты

Если список типов пуст, панель предложит ссылку «Справочники → Типы выработок». Одинаковые параметры группе выработок удобно задать разом через «Свойства выделенных (N ветв.)...» или перенести с образца командами «Копировать параметры ветви» → «Применить параметры...».

## Вкладка «Индикаторы»

Индивидуальные подписи на ветви: расход Q (м³/с), скорость V (м/с), сопротивление R, депрессия ΔP, номер ветви. Переопределяют глобальные настройки отображения.

## Вкладка «Топология»

Начальный и конечный узлы ветви и их координаты, привязка к горизонту. Флаги: Капитальная выработка и Проектируемая (рисуется пунктиром). Поле «Крепь для УВВ» (ФНП № 494, прил. 29) задаёт коэффициент шероховатости β для расчёта взрыва ВВ. Для перемычки здесь же — тип, толщина и давление разрушения.

## Вкладка «Трубы»

Трубопроводы вдоль ветви: водопровод ППЗ (синяя линия у края) и воздухопровод сжатого воздуха (красная линия). Для водопровода задаются диаметр, материал и длина; после гидравлического расчёта здесь видны расход, скорость и направление течения воды.

## Вкладка «Конвейер»

Параметры конвейерной ленты на выработке (для учёта пожарной нагрузки и загромождения сечения).

## Вкладка «Пож.нагрузка»

Пожарная нагрузка на ветви — исходные данные для расчёта аварийного режима «Пожар».

## Вкладка «Расход воздуха» (карточка забоя)

Исходные данные для расчёта количества воздуха по ФНиП № 505 (п. 155). Первое поле — тип забоя: пока он не выбран, выработка в расчёт не входит. Далее вводятся: наименование забоя, участок, число людей в смену, масса ВВ отдельно по углю и породе, время проветривания и объём выработки, число и суммарная мощность дизельных машин, коэффициенты запаса и утечек.

Поля, оставленные пустыми, показывают серым подставляемое значение: объём считается из сечения и длины, коэффициент одновременности — из числа машин, остальное берётся из справочника «Нормы расхода воздуха». Коэффициенты запаса и утечек ищутся по цепочке: забой → участок → общие нормы.

Внизу вкладки — потребность по каждому из четырёх факторов (люди, газы взрывных работ, дизель, минимальная скорость). Определяющий фактор подсвечен синим, под ним показана формула. Далее — итог с коэффициентами, фактический расход из расчёта сети и скорость с проверкой допустимых пределов.

Загрязняет воздух — при установке галочки стрелки направления воздуха во всех ветвях ниже по потоку становятся синими (индикация исходящего загрязнённого потока).

## Вкладка «Вентстав»

Появляется, когда на выработке построен вентиляционный став. Показывает, сколько воздуха дойдёт до тупикового забоя с учётом утечек, и на какую длину става хватит. Подробно — в разделе «Вентиляционный став».

## Вкладки «Пожар» и «Взрыв»

Появляются только на выработках с заданным очагом пожара или источником взрыва. Содержат исходные данные аварии и её результаты.

Вентиляционный став для тупиковых выработок добавляется отдельной командой: правый клик по ветви → «+ Вентрубопровод». У готового става есть команды правки и удаления целиком — см. раздел «Вентиляционный став».

СХЕМА СЕТИ

# 9. Условные обозначения

## Что такое УО

Условные обозначения (УО) — значки на схеме, привязанные к ветвям или размещённые свободно. Выбираются в сетке условных обозначений на ленте (вкладки «Главная», «Схема», «Вентиляция»): стрелка у кнопки раскрывает полный список значков по группам.

## Типы условных обозначений

Вентиляторы

• ГВУ/ВВУ (главный вентилятор)

• ВМП (местного проветривания)

• Нагнетательный/всасывающий

Перемычки

• Бетонная / кирпичная

• Деревянная / металлическая

• Взрывоустойчивая (ромб)

• Противопожарная дверь

• Регулирующая перемычка

Аварийный режим

• Очаг пожара ☀

• Место взрыва

• Место пожара, выброса, завала

ППЗ (Трубы)

• Пожарный кран

• Пожарный гидрант

• Спринклер

• Лафетный ствол

## Управление УО

• Добавить — выбрать значок в сетке на ленте → щёлкнуть по ветви или по схеме

• Переместить вдоль ветви — перетаскивание мышью

• Сдвинуть от ветви — перетаскивание с Ctrl или Alt

• Масштаб — в свойствах символа (левая панель, ползунок «Масштаб УО»)

• Удалить — клавиша Del при выделенном УО

• Копировать / вставить / дублировать — Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+D (затем клик на ветвь)

## Клик по символу открывает нужную вкладку

• Вентилятор — одиночный клик сразу открывает вкладку «Вентилятор» (модель, обороты, угол лопаток, характеристика)

• Очаг пожара — двойной клик открывает вкладку 🔥 «Пожар»

• Источник взрыва — двойной клик открывает вкладку 💥 «Взрыв»

• Перемычка — двойной клик открывает вкладку «Топология» с её настройками

• Регулятор / редуктор ППЗ — двойной клик открывает вкладку «Трубы»

СХЕМА СЕТИ

# 10. Маркшейдерские координаты

## Две системы координат

У схемы есть противоречие: её нужно раздвигать, чтобы подписи не наезжали друг на друга, но длины выработок берутся из координат узлов — и любой сдвиг менял бы сопротивление и весь расчёт. Поэтому координаты разделены на две системы.

Маркшейдерские (эталон)

Настоящее положение выработок. По ним считаются длины ветвей, углы наклона, естественная тяга и напор в водопроводе. Перетаскивание узлов мышью их не меняет.

Координаты отрисовки

Где узел нарисован на схеме. Их и двигает мышь. На расчёт не влияют — схему можно свободно раздвигать для читаемости.

При первом открытии проекта нынешние координаты автоматически записываются как маркшейдерские, поэтому ранее построенные схемы подхватываются без каких-либо действий.

## Режим правки координат — F2

Когда нужно поправить действительное положение выработки, включите режим правки клавишей F2. В нём перетаскивание меняет настоящие координаты вместе с длинами ветвей.

Режим подчёркнуто заметен: красная рамка по периметру схемы и красная плашка «ПРАВКА КООРДИНАТ» в строке состояния. В этом режиме сдвиг узла меняет результат расчёта.

## Контроль расхождений

• В строке состояния — счётчик «Сдвинуто узлов»

• В свойствах сдвинутого узла — величина сдвига в метрах и кнопка «Вернуть на маркшейдерское место»

• Поля X, Y, Z в свойствах узла показывают и правят именно маркшейдерские значения — это уточнение реального положения, а не сдвиг картинки

## Раздел «Маркшейдерские координаты»

Находится во вкладке «Общие» свойств объекта. Здесь:

• Переключатель режима правки (то же, что F2)

• Сколько узлов сдвинуто из общего числа

• «Вернуть всю схему к маркшейдерским» — отменяет все оформительские сдвиги разом. То же самое делает клавишаF5 (с подтверждением)

• «Зафиксировать текущее как эталон» — объявляет нынешнее положение узлов выверенным. Применяйте, когда схема сверена с маркшейдерским планом

Любое из этих действий отменяется через Ctrl+Z.

РАСЧЁТЫ

# 11. Расчёт вентиляции

## Расчёт воздухораспределения (F9)

Основной расчёт — решение системы уравнений методом Кросса или методом контурных расходов (МКР). Определяет расход воздуха Q (м³/с) и скорость V (м/с) в каждой ветви, депрессию ΔP (Па) и аэродинамическое сопротивление R.

Метод Кросса (Андрияшева–Кросса)

Итерационный метод последовательной корректировки расходов по контурам. Быстрый, подходит для большинства сетей. Настройки: макс. погрешность (Па), макс. число итераций, фактор сходимости α.

МКР (метод контурных расходов)

Итерационная увязка сети по независимым контурам с учётом характеристик вентиляторов. Более устойчив для сложных сетей с обратными потоками. Параметр: шаг фактора сходимости α.

## Как выбрать метод и настроить расчёт

В группе «Расчёт сети» на ленте нажмите «Параметры». Откроется окно с полями Метод расчёта, Макс. погрешность (Па) (по умолчанию 0,001), Макс. число итераций (5000) и фактором сходимости α (0,5). Запуск — кнопкой «Расчёт» рядом или клавишей F9; во время расчёта на кнопке видна полоса хода в процентах.

## Требования к схеме

• Схема должна быть связной (все узлы соединены)

• Минимум один поверхностный узел (атмосфера) — граничное условие

• Замкнутые контуры — допустимы (задача трактуется как сеть с циркуляцией)

• Тупиковые ветви — расход ≈ 0 (или задаётся ВМП для проветривания)

## Результаты расчёта

• Стрелки на ветвях — направление и примерная скорость воздуха

• Подписи Q (м³/с) на ветвях — расход

• Красный цвет ветви — превышена максимальная скорость (V > V_max)

• Раскраска по расходу или скорости (список «Заливка» на панели инструментов)

• Итог в строке состояния: «Сошёлся» / «Не сошёлся» и число итераций; подробности — в «Логе»

## Вентиляторы

• ГВУ — Главная вентиляторная установка. Работает по Q-H характеристике из каталога

• ВВУ — Вспомогательная вентиляторная установка

• ВМП — Вентилятор местного проветривания. Для тупиковых выработок с вентруб.

• Параллельная работа нескольких вентиляторов (параметр «В параллели»)

• Автоподбор рабочей точки на Q-H характеристике

• Увеличенный график рабочей точки: выбор угла лопаток кликом по кривой, PNG и выгрузка в Excel

• Если модели нет в каталоге — «Справочники → Вентиляторы → + Свой вентилятор»

## Перемычки

Перемычка — воздухонепроницаемое или частично проницаемое сооружение в выработке. Задаётся воздухопроницаемость (м³/с при 1 Па) или сопротивление R. Ставится из сетки условных обозначений на ленте (группа «Вентиляция»: глухие перемычки и перемычки с вентиляционным окном) щелчком по выработке. Каталог типов — «Справочники → Перемычки». Отдельно есть взрывоустойчивая перемычка (зелёный ромб), у любой перемычки задаётся толщина и давление разрушения.

## Расчёт количества воздуха (ФНиП № 505, п. 155)

Отдельный расчёт — сколько воздуха требуется забоям, в отличие от расчёта воздухораспределения, который показывает, как воздух фактически расходится по сети. Ведётся позабойно с суммированием по участкам.

Потребность каждого забоя считается по четырём факторам отдельно — по людям, по газам взрывных работ, по дизельному оборудованию и по минимальной скорости, — в зачёт идёт наибольшее значение. К нему применяются коэффициенты запаса и утечек, затем результат проверяется по допустимым скоростям (и минимальной, и максимальной).

## Нормы по умолчанию

| Норматив | Значение |
| --- | --- |
| Воздуха на одного человека | 6 м³/мин |
| Газовыделение при взрывании по углю | 100 л на 1 кг ВВ |
| Газовыделение при взрывании по породе | 40 л на 1 кг ВВ |
| Время проветривания после взрыва | 30 мин |
| ПДК условного оксида углерода | 0,008 % |
| Воздуха на дизель | 6,8 м³/мин на кВт |
| Минимальная скорость в забое | 0,25 м/с |
| То же в прочих выработках | 0,15 м/с |
| Максимальная скорость | 8 м/с |
| Коэффициент запаса | 1,1 |
| Коэффициент утечек | 1,15 |
| Доля для резервного забоя | 0,5 |

Коэффициент одновременности работы дизельных машин: одна машина — 1,0, две — 0,85, три и более — 0,6.

Повышенная норма минимальной скорости (0,25 м/с) применяется к очистным и подготовительным забоям и к тупиковым выработкам. Для камер служебного назначения и конвейерных выработок действует 0,15 м/с. Тип забоя выбирается в карточке выработки; если он не задан, забой в расчёте не участвует.

Коэффициенты запаса и утечек берутся по правилу забой → участок → общие нормы: заданное у конкретной выработки важнее участкового, участковое — важнее общего. Так частный случай можно уточнить, не трогая нормы всего рудника.

## Как считается каждый фактор

• По людям — норма на человека, умноженная на их количество в забое

• По газам взрывных работ — по формуле Воронина: учитываются масса ВВ по углю и по породе, объём выработки, время проветривания, обводнённость и ПДК оксида углерода

• По дизелю — норма на киловатт, умноженная на суммарную мощность машин и коэффициент одновременности

• По минимальной скорости — скорость, умноженная на сечение выработки

Порядок работы: задать нормы в справочнике «Нормы расхода воздуха» → создать участки в панели «Участки» (выпадающий список левой панели) и привязать к ним выработки → заполнить карточку забоя во вкладке «Расход воздуха» свойств выработки → открыть сводный расчёт Вентиляция → Расход воздуха.

В сводной таблице забои сгруппированы по участкам, показаны итоги по участкам и по руднику, определяющий фактор подсвечен. Галочка «Только проблемные» оставляет забои с недостатком воздуха или выходом скорости за пределы. Кнопка «Excel» выгружает отчёт: лист с расчётом и лист с применёнными нормами.

## Вердикт по забою

• Обеспечено — воздуха хватает, скорость в допустимых пределах

• Недостаточно воздуха — программа укажет, скольких м³/с не хватает

• Скорость выше допустимой — увеличить сечение или снизить расход

• Скорость ниже минимальной — увеличить подачу

• Данные не заданы — не указан тип забоя или исходные данные

Норма подачи воздуха на дизельное оборудование установлена в 1970-х годах и для современной техники считается завышенной — предприятия согласовывают сниженные значения. Поэтому все нормы вынесены в редактируемый справочник.

РАСЧЁТЫ

# 12. Вентиляционный став

## Зачем нужен

Тупиковый забой нельзя проветрить сквозной струёй — воздух подаётся по гибкому рукаву от вентилятора местного проветривания (ВМП). По дороге часть воздуха теряется через стыки и поры рукава, поэтому до забоя доходит меньше, чем даёт вентилятор. Став в программе отвечает на два главных вопроса:

Расчёт ведётся только для нагнетательной схемы: вентилятор подаёт свежий воздух по ставу в забой, отработанный выходит по выработке. Всасывающая и комбинированная схемы считаются иначе — там утечки работают на подсос — и не поддерживаются.

Сколько воздуха дойдёт до забоя

Вентилятор даёт Qвент → часть уходит в утечки → в забой приходит Qзабой. Сравнивается с требуемым расходом по газу, людям и взрывным работам.

На какую длину хватит става

С ростом длины растёт сопротивление, подача вентилятора падает по его характеристике, а утечки накапливаются. Программа находит предельную длину и показывает запас.

Важно, что вентилятор — не насос с постоянной подачей: чем длиннее став, тем больше сопротивление и тем меньше воздуха вентилятор прогоняет. Программа берёт подачу с паспортной кривой выбранной модели. Поэтому выбор модели, угла лопаток и оборотов напрямую влияет на предельную длину.

## Как построить став

1. Выделить выработки по маршруту става от вентилятора до забоя (несколько ветвей — Ctrl+клик)

2. Правый клик → «+ Вентрубопровод»

3. В окне выбрать марку рукава из справочника — паспортные характеристики подставятся автоматически

4. Проверить диаметр, длину, число стыков и нажать «Применить»

Став строится отдельной ниткой — узкой линией рядом с выработками, на собственных узлах. Концы нитки подключены к маршруту, поэтому через став реально идёт воздух и на него можно поставить ВМП.

## Правка и удаление готового става

Став состоит из десятков сегментов, но работать с ним можно как с единым объектом. Правый клик по любой ветви става:

• «Изменить весь став» — правки применяются сразу ко всем сегментам: марка, диаметр, стыки, длина звена, местные сопротивления, требуемый расход. Выделять сегменты вручную не нужно

• «Удалить весь став» — сносит нитку целиком вместе с её служебными узлами. Выработки и узлы маршрута не затрагиваются

Вентилятор при правке става остаётся на месте со всеми характеристиками — модель, угол лопаток и обороты не сбрасываются.

## Вкладка «Вентстав» в свойствах выработки

Здесь весь расчёт доставки воздуха. Сверху — баланс: подача вентилятора, минус утечки, итог в забое. Ниже:

• Требуемый расход в забое — пусто означает «взять из расчёта потребности воздуха» (вкладка «Расход воздуха»), можно задать вручную

• Давление в ставе — сопротивление, депрессия, предел рукава по паспорту и скорость воздуха в рукаве

• Предельная длина става — на какую длину хватит и каков запас. Отдельно указано, что именно ограничивает: нехватка воздуха в забое или давление, опасное для рукава. Поиск ведётся до 3000 м; если ограничение не наступило и там, программа так и сообщает

• График «Расход в забое от длины става» — наглядно видно, где кривая доставки пересекает требуемый расход

• Параметры рукава — марка, коэффициент α, число стыков, местные сопротивления

## Методики расчёта утечек

Ключевая величина — коэффициент доставки воздуха: во сколько раз расход в забое меньше подачи вентилятора. Считать его можно тремя способами.

По паспорту рукава

Изготовитель указывает удельные потери на 100 м става (для рукава KolaVent Flex AS это 1,2 %). Утечки нарастают по длине: каждые следующие 100 м теряют свой процент от того, что до них дошло. Самый надёжный способ для нового рукава известной марки.

По нормативной формуле

Коэффициент доставки считается через длину звена рукава, диаметр и качество сборки стыков. Метод учитывает, что утечка зависит от давления: чем длиннее став, тем сильнее воздух продавливается через стыки. Подходит, когда марка неизвестна или став собран в шахте из разнородных звеньев.

По таблицам KolaVent Flex

Данные изготовителя. Ставы до 200 м считаются по формуле, длиннее — по таблицам, где коэффициент зависит сразу от трёх величин: длины става, диаметра рукава и подаваемого в забой количества воздуха. Если сочетание изготовителем не подтверждено, программа не выдаёт число, а прямо подсказывает, какой диаметр взять.

Какая методика строже — зависит от данных: у нового рукава с хорошим паспортом обычно паспортная, у става с плохими стыками — нормативная. Под расчётом программа показывает сравнение: сколько воздуха пришло бы в забой по каждой из остальных методик. Так видно степень неопределённости.

## Что делать, если воздуха не хватает

Программа прямо пишет причину и подсказывает выход. Порядок действий обычно такой:

• Увеличить диаметр рукава — самый действенный способ: сопротивление падает пропорционально пятой степени диаметра

• Раскрыть лопатки или поднять обороты ВМП — рабочая точка сместится по характеристике вентилятора

• Поставить более мощный вентилятор или два в параллель

• Сократить став — перенести вентилятор ближе к забою

• Улучшить сборку стыков — уменьшить число стыков и утечки на них

## Предупреждения вкладки

• Воздуха в забое меньше требуемого — доставка не покрывает потребность по газу, людям и взрывным работам

• Давление выше паспортного предела рукава — рукав может порваться, нужен рукав на большее давление или меньшая длина

• Депрессия става выше напора вентилятора — вентилятор не продавит воздух на такую длину

Отдельно программа сверяет расход из расчёта сети с тем, что даёт паспортная кривая вентилятора. Если они заметно расходятся, значит вентилятор работает вне паспортной зоны: предельная длина посчитана по кривой и может отличаться от факта. Проверьте угол лопаток, обороты и сопротивление става.

РАСЧЁТЫ

# 13. Анализ и проверки

Кроме основного расчёта воздухораспределения программа выполняет ряд проверок и построений. Все они собраны в группе «Анализ» на вкладке ленты «Вентиляция»: Депрессиограмма, Расход воздуха, Устойчивость при пожаре, Проверка ППЗ, Зона поражения, Подбор режима, ВДС, Взрывоопасность, а также «Маршрут МПО» в группе «Обследование». Большинству из них нужен выполненный расчёт сети (F9) — после правки схемы пересчитайте сеть, иначе результаты будут устаревшими.

## Депрессиограмма

График падения давления вдоль главного вентиляционного маршрута — от воздухоподающего ствола до вентилятора. Видно, какие выработки съедают больше всего напора: именно на них имеет смысл увеличивать сечение или снижать сопротивление. По оси абсцисс — путь по маршруту, по ординате — депрессия.

В режиме «Авто» маршрут строится по наибольшему расходу от ГВУ (или выбранного ВГП) до поверхности в обход глухих и закрытых перемычек. Перемычки, из-за которых маршрут пошёл в обход, подсвечиваются на схеме — галочка «Перекрывающие перемычки на схеме». В режиме «Ручной» маршрут набирается кликами по выработкам.

## Расход воздуха (ФНиП № 505)

Сводная таблица потребности воздуха по всем забоям с группировкой по участкам. Показывает определяющий фактор для каждого забоя и сравнивает потребность с фактическим расходом из расчёта сети. Подробности — в разделе «Расчёт вентиляции».

## Устойчивость при пожаре

Проверяет, не опрокинется ли вентиляционная струя под действием тепловой депрессии пожара. Тепловой напор в наклонной выработке сравнивается с депрессией, удерживающей поток. Результат оформляется актом. Особенно важно для наклонных и вертикальных выработок, где тепловая тяга может пересилить работу вентилятора.

Выработки разбираются по направлению потока — нисходящие и восходящие, наклонные и вертикальные отдельно. Для нисходящей струи опрокидывание наступает, когда тепловая депрессия достигает критической. Для восходящей проверяется условие устойчивости, а при его нарушении программа подсказывает сопротивление перемычки, которое вернёт режим в норму.

| Степень устойчивости | Оценка режима |
| --- | --- |
| больше 1 | устойчиво |
| от 0,3 до 1 | неустойчиво |
| меньше 0,3 | весьма неустойчиво |

Акт проверки. В окне задайте условия отбора ветвей (угол наклона и длина не менее, температура воздуха), при необходимости нажмите «Рассчитать факт опрокидывания». Кнопка «Заполнить» раскрывает реквизиты титула: организация, объект, «Утверждает», председатель и члены комиссии, период проверки и ПМЛЛПА, год утверждения. «Сформировать акт (Excel)» выгружает книгу: титул «УТВЕРЖДАЮ», таблицы № 1–4 (нисходящие и восходящие, наклонные и вертикальные), таблица № 5 «Мероприятия» и выводы комиссии. Лист A4 альбомный, Times New Roman, нумерация страниц.

## Проверка ППЗ

Проверка противопожарного трубопровода: хватает ли напора и расхода воды у каждого пожарного крана. Результат — акт проверки с перечнем точек, не обеспеченных нормативными параметрами. Проверяется не только нехватка напора, но и его избыток — он рвёт рукава и требует редукционного клапана. Нормативы и разбор причин — в разделе «Противопожарные трубы (ППЗ)».

## Зона поражения и эвакуация

Оценка риска для людей при аварии: какие выработки попадают в зону задымления, за какое время туда дойдёт дым и успеет ли персонал выйти. Опирается на результаты расчёта пожара.

## Подбор режима при пожаре

Кнопка «Подбор режима» перебирает управляющие действия при пожаре — реверс и остановку вентиляторов, закрытие дверей — и проверяет каждый вариант полным расчётом пожарного режима, чтобы найти вариант, безопасный для людей. Для работы нужны заданный очаг пожара и назначения узлов (рабочие места, выходы, камеры-убежища) на вкладке узла «👷 Аварии».

## Воздушно-депрессионная съёмка (ВДС)

Сопоставление расчётной модели с натурными замерами. Вводятся фактические расходы и депрессии, снятые в шахте, — программа вычисляет фактическое сопротивление выработок и эквивалентное отверстие. Это основной способ откалибровать модель по реальной шахте: расчёт становится достоверным только после сверки с ВДС.

Окно «ВДС» перетаскивается за заголовок. Вкладки: «Эквивалентное отверстие»(суммарная подача ГВУ, эквивалентная депрессия, категория рудника — легко-, средней трудности или труднопроветриваемый) и «Отчёт ВДС».

## Вентиляционный канал ГВУ

Блок «Вентиляционный канал ГВУ — работа в номинальной точке» в окне «ВДС» подбирает сечение канала, при котором вентилятор работает с наибольшим КПД, без срыва потока и вибрации.

• Маршрут канала — от выработки с вентилятором до сопряжения с вертикальным стволом, строится автоматически. Его можно задать вручную узлами А и Б, поменять их местами или убрать крайнюю выработку; кнопка «Подсветить маршрут на схеме» показывает канал

• Номинальная точка — подача и напор при максимальном КПД с учётом угла лопаток, оборотов и числа вентиляторов в параллели

• Рекомендуемое сечение — потери давления в канале не больше заданной доли напора (по умолчанию 5 %). Скорость воздуха в канале не нормируется и выводится для справки

• Проверка рабочей точки по расчёту сети: устойчивость (H ≤ 0,9·Hmax), отношение подачи к номинальной 0,8–1,15, КПД не ниже 0,9·ηmax

• Экономический эффект — по тарифу и часам работы в год: электроэнергия на потери в канале при фактическом и рекомендуемом сечении и годовая экономия

## Взрывоопасность атмосферы

Кнопка «Взрывоопасность» оценивает рудничную атмосферу по составу пробы газов по Приложению № 11 к ФНП (приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 № 520): расчёт по формулам (1)–(5), положение точки на треугольнике взрываемости и протокол расчёта.

## Сравнение схем

Вкладка «Схема» → кнопка «Сравнение схем» → выбрать другой файл проекта. Результат виден в группе «Результат сравнения» на ленте (кнопки «Показать панель» и «Сбросить»): число добавленных, удалённых и изменённых объектов. Показывает добавленные, удалённые и изменённые узлы и ветви с перечнем отличий по каждому параметру. Удобно для контроля правок и сверки версий вентиляционного плана.

## Маршруты профилактического обследования (МПО)

Вкладка «Вентиляция» → группа «Обследование» → «Маршрут МПО». Открывается панель маршрутов (работает как позиции ПЛА):

• «Добавить маршрут» → включить выбор и кликать по выработкам на схеме по ходу обхода (повторный клик — убрать) или «+ Добавить выработку из списка…»

• Для маршрута считаются длина и время хода по РД 15-11-2007 или ФНиП № 467 с учётом уклона и направления; по галочкам — обратный путь, время обследования пожарных кранов и прочие затраты времени

• Цвет маршрута, окраска выработок (внутри / снаружи), подпись длины и времени на схеме

• Показ на схеме: вся схема, только отмеченные глазом маршруты или один маршрут

• Табличка маршрута на схеме: клик — настройки, перетаскивание — переместить, двойной клик — вернуть на маршрут

• Выгрузка в Excel и CSV; на листе печати — блок «Маршруты профилактического обследования» (галочка «Маршрут» в слое печати горизонта)

АВАРИИ И ПЛА

# 14. Аварийные режимы

⚠ Вкладка «Аварии» доступна только в полной версии программы — в демо-версии щелчок по ней открывает окно лицензии

## Пожар

Моделирование вентиляционного режима при пожаре в горной выработке.

1. Вкладка Аварии → группа «Пожар» → кнопка «Установить очаг пожара»

2. Щёлкнуть по выработке, где произошёл пожар (на ней появится значок очага)

3. В левой панели (вкладка 🔥 Пожар) задать параметры:
— Способ задания: мощностью (МВт) или температурой (°C, не выше 1200)
— Горючий материал: уголь, масло/горючее, деревянная крепь, кабель, конвейерная лента, техника, произвольный
— Для техники — массы резины, дизтоплива, масла (кг). Проще всего выбрать машину в списке «Из справочника» — массы подставятся сами (каталог правится в Справочники → Транспорт)

4. Кнопка «Расчёт пожара» в группе «Расчёт пожара» (расчёт сети F9 уже должен быть выполнен). Во время расчёта на кнопке виден процент выполнения

5. Просмотреть результат: вкладка 🔥 «Пожар» у выработки, группа «Результат: пожар» на ленте и анимация задымления

Тепловая депрессия пожара считается по «Нормативу (4.5)» — нормативные формулы 4.5–4.13 с учётом геометрии выработки, положения очага в ветви и времени с начала пожара. Тяга прикладывается к ветви очага и меняет расход воздуха в сети. Это единственная методика в программе — выбирать её не нужно (прежний переключатель методов убран с ленты и из панели).

Результаты: температура продуктов горения, тепловая депрессия, концентрации CO и CO₂, оптическая плотность дыма, видимость, время задымления каждой выработки. На схеме — цветовая карта задымления.

Продукты горения расходятся только вниз по потоку — по выработкам, куда воздух идёт от очага. Свежая струя до очага остаётся чистой. Поэтому результат напрямую зависит от направления воздуха: сначала выполните расчёт сети (F9), затем расчёт пожара.

## Взрыв

Взрыв газа и пыли считается по Методике ВГСЧ (Приложение 12 к Уставу ВГСЧ): зона загазования (1,6 МПа при детонации) → зона продуктов взрыва объёмом 5V₀ → затухание ударной волны по формуле ΔPх = ΔPн·exp(−П·x·Кз/F). Начальное давление ΔPн зависит от вида взрыва (табл. 2: детонация, дефлаграция с пылью и без), Кз — от α выработки (табл. 3), в сопряжениях и на поворотах применяется коэффициент затекания (табл. 5). Безопасное давление для человека — 9 кПа.

Взрыв заряда ВВ считается по ФНП № 494, пп. 816–822: давление по ф. (22) с коэффициентом шероховатости β каждой выработки (прил. 29), местные сопротивления — по прил. 30, давление разрушения перемычек — по прил. 28. Волна идёт по выработкам сети, а не по прямой. Для каждой методики используется одна расчётная модель — выбирать её не нужно (прежние модели «Садовский + канал» и «Прямолинейная» убраны).

Приказ № 494 действует до 01.01.2027. Программа напоминает об этом в панели «Взрыв» — после выхода новой редакции правил расчёт будет обновлён.

1. Вкладка Аварии → группа «Взрыв» → «Установить место взрыва» и щелчок по выработке

2. Задать источник:
— по газу — метан, водород, пропан или ацетилен (объём смеси и концентрация в % объёма)
— угольная пыль — объём облака и концентрация в г/м³ (НПВ 30 г/м³, максимум давления при 300–500 г/м³)
— по массе ВВ — ТНТ, аммонит 6ЖВ, гранулит АС-8, игданит, ANFO, эмульсионное или произвольное ВВ

3. Для газа — вид взрыва (табл. 2 Методики ВГСЧ): детонация, дефлаграция с пылью или без

4. Для заряда ВВ (ФНП № 494) — дополнительно:
— Крепь (прил. 29) выработки-очага; для остальных выработок крепь задаётся полем «Крепь для УВВ» на вкладке «Топология», иначе определяется по типу поверхности
— Значение β: нижняя граница (с запасом для людей, по умолчанию) или верхняя
— ΣS — суммарное сечение выработок у заряда (п. 817); пусто — по схеме: в тупике S, иначе 2·S
— галочка «Породы IX группы и выше» (f = 12…20) — давление ×1,5

5. Кнопка «Расчёт взрыва»

Результаты: тротиловый эквивалент, давление и импульс в эпицентре, скорость фронта волны, радиусы зон поражения. Для ВВ дополнительно выводятся ΣS, приведённый диаметр d = 1,12·√S, принятое β. На схеме — зоны поражения по ветвям.

• «Показать / Скрыть зоны взрыва» — окраска схемы по давлению во фронте

• «Протокол в Excel» — протокол расчёта

• «Снять разрушения» — убрать отметки о разрушенных вентсооружениях

• «Диаграмма перемычек» — нагружение каждой перемычки ударной волной во времени: когда приходит фронт, нагрузка в процентах от прочности, разрушена перемычка или устояла

• «Толщина перемычки» — калькулятор толщины взрывоустойчивой изолирующей перемычки (РБ № 343, п. 25–27): давление берётся из расчёта по схеме или вводится вручную, результат выгружается актом в Excel

## Анимация ударной волны

После расчёта внизу схемы появляется панель волны: ▶ Воспроизведение / ⏸ Пауза, ⏮ — в начало, ползунок радиуса R с текущим давлением ΔP. Кнопка «⏭ До конца сети» сразу ставит R на самую дальнюю выработку — окрашивается вся схема. Устоявшие перемычки задерживают волну: за ними выработки остаются безопасными.

| Зона | Избыточное давление |
| --- | --- |
| Летальная | свыше 100 кПа |
| Тяжёлые поражения | 50–100 кПа |
| Средние поражения | 30–50 кПа |
| Лёгкие поражения | 10–30 кПа |
| Безопасная зона | менее 10 кПа |

Если заданная концентрация газа выходит за пределы взрываемости (для метана это 5–15 %), программа предупреждает: такая смесь не взрывоопасна.

## Задымление (анимация)

После расчёта пожара запускается анимация распространения дыма по схеме. Кнопки управления внизу экрана: Воспроизведение / Пауза и ползунок времени. Предел шкалы программа подбирает сама по результату расчёта — не менее 60 и не более 600 минут, — и сразу ставит ползунок на максимум, чтобы было видно всё задымление. Показ дыма включается и выключается кнопкой«Показать задымление» / «Скрыть задымление» в группе «Расчёт пожара» на ленте «Аварии».

## Пути движения (лента «Аварии»)

• «Время горнорабочего» — расчёт времени эвакуации персонала по выработкам

• «Горноспасатели» — построение кратчайшего маршрута по сети выработок

## Давление разрушения перемычек

Нужно для расчёта взрыва и выбора взрывоустойчивых перемычек. Если оно не задано, берётся типовое значение по материалу: бетон 0,2, кирпич 0,05, дерево 0,01 МПа (прил. 28 ФНП № 494), металл 0,02 МПа. Режим «Проверка» левой панели перечисляет перемычки без заданного давления.

## Сброс результатов

«Убрать очаги» снимает значки аварии со схемы, «Сбросить пожар» и «Сбросить взрыв» — результаты расчёта. Пока расчёт не выполнен, кнопки показа и сброса недоступны.

АВАРИИ И ПЛА

# 15. Противопожарные трубы (ППЗ)

## Назначение

Расчёт противопожарного трубопровода шахты — определение давлений и расходов воды в разветвлённой трубопроводной сети с учётом источников (резервуары) и потребителей (краны, гидранты).

## Построение схемы ППЗ

1. На каждой выработке, где проходит трубопровод, открыть вкладку «Трубы» и задать диаметр, материал, длину

2. На узле-источнике воды открыть вкладку узла «Трубы» и указать тип «Резервуар с водой» (ёмкость, начальный напор)

3. На узлах-потребителях указать «Пожарный кран» / «Гидрант» / «Спринклер» — там же или значком из группы «Противопожарная защита» в сетке условных обозначений

4. Выбрать модель ствола из справочника — пожарные стволы РС-50, РС-70, СРК-50, РСП-50, РСП-70, РСК-50, РСКЗ-70, распылители ВВР-1, установки «ПУРГА-5» и «ПУРГА-7», пеногенераторная установка НПГУ-1. От модели зависит диаметр выходного отверстия и расход

5. Задать параметры: требуемый расход, начальное давление, ёмкость резервуара

Отдельной кнопки запуска нет: гидравлический расчёт выполняется автоматически при изменении данных водопровода. Правки, не касающиеся труб (перемещение узла, сечение под воздух), расчёт не запускают.

Сталь и чугун в режиме шероховатости «По материалу» считаются по формуле Шевелёва для труб в эксплуатации: λ = 0,021/d0,3.

## Проверка по нормативу

Вкладка Вентиляция → группа «Анализ» → «Проверка ППЗ» — пакетная проверка всех точек водоразбора: напор и расход в каждой, поиск худших точек сети.

| Показатель | Норматив по умолчанию |
| --- | --- |
| Минимальный свободный напор | 0,6 МПа |
| Максимальный напор | 1,5 МПа |
| Минимальный расход через ствол | 30 м³/ч |
| Время работы от запаса воды | 180 мин |
| Одновременно работающих стволов | 2 |
| Скорость воды в трубе | не более 5 м/с |

Значения нормативов можно изменить в самом диалоге проверки.

## Причины несоответствия

• Недостаточный напор — струя не добьёт до очага; программа подскажет, на сколько поднять напор насосной станции

• Избыточный напор — рвёт рукава; рекомендуется редукционный клапан

• Недостаточный расход — воды меньше требуемой нормы

• Мало запаса воды — ёмкости резервуара не хватает на нормативное время

• Вода не поступает — до крана вода вообще не доходит

• Не заданы параметры ствола — не указан диаметр или модель, расчёт невозможен

## Результаты

• Давление статическое / динамическое в каждом узле (МПа)

• Расход воды в каждой ветви (м³/ч) и скорость (м/с)

• Время работы от запаса воды в резервуаре (мин)

• Работа редукционных клапанов и прибавка напора от насосов

• Предупреждения о недостаточном давлении

## Отображение труб на схеме

Вдоль ветви показываются две линии у краёв: синяя — водопровод ППЗ, красная — воздухопровод сжатого воздуха. На водопроводе отображается стрелка направления течения воды (по результату гидравлического расчёта). Толщина линий труб масштабируется вместе с шириной ветви. Видимость труб и направления воды переключается в «Панели информации» справа.

АВАРИИ И ПЛА

# 16. Горноспасатели и персонал

## Позиции ПЛА

ПЛА (план ликвидации аварий) — система позиций эвакуации и действий персонала. Позиции — именованные точки на схеме, привязанные к ветвям.

• Управление позициями: левая панель → выпадающий список → «Позиции»

• Создать позицию — в панели «Позиции»; разместить её маркер на схеме — кнопка «Позиция ПЛА» на ленте «Главная» и щелчок по схеме (позиция должна быть выбрана)

• Привязка выработок к позиции — выделить позицию и нажать F3, затем щёлкать по ветвям

• Цвет позиции — отображается на схеме (кольцо вокруг точки)

• Реверсивные позиции — отдельный тип, ответственный за реверс вентиляции

## Выноски позиций

• Клавиша B (в русской раскладке — И) — режим рисования выноски от позиции к ветви или к свободной точке

• При привязке выноски к ветви позиция автоматически размещается рядом с этой ветвью

• «+ Дублирующая выноска» — добавить вторую выноску к той же позиции

• Толщина линии выноски задаётся в свойствах позиции («Толщина выносок»)

## Маршруты горноспасателей

Вкладка Аварии → группа «Пути движения» → кнопка «Горноспасатели». Щёлкните точку выезда отделения и цель — программа построит кратчайший путь по сети выработок и покажет его на схеме, а в панели — длину и время хода.

## Время хода горнорабочих

Аварии → «Пути движения» → «Время горнорабочего». Рассчитывает время эвакуации персонала с учётом скорости ходьбы по горизонтали и на подъём/спуск. Результаты — время в минутах до каждой выходной точки.

ОФОРМЛЕНИЕ

# 17. Вид и отображение

## Навигация по схеме

| Колесо мыши | Масштабирование к курсору |
| --- | --- |
| Shift + колесо | Сдвиг вида по горизонтали |
| Ctrl + колесо | Сдвиг вида по вертикали |
| Shift + перетаскивание | Панорамирование |
| Средняя кнопка + перетаскивание | Панорамирование |
| Правая кнопка + перетаскивание | Вращение вида |
| Инструмент «Вращать» | Вращение вида левой кнопкой |
| Кнопка «По экрану» | Показать всю сеть целиком |
| Поле «М 1:» | Точный масштаб, как в АэроСети (например 5000 = 1:5000) |
| Кнопка «1:1000» | Стандартный масштаб (1 px = 1 м) |

## Режимы раскраски ветвей

Выпадающий список заливки на панели инструментов над схемой:

• Заливка выкл — цвет задаётся вручную или по типу выработки

• Расход воздуха — градиент по величине расхода Q после расчёта

• Скорость воздуха — градиент по скорости V после расчёта

• Форма сечения — свой цвет на каждую форму (круглое, прямоугольное, арочное и т. д.)

• Участки рудника — цвет участка из справочника; выработки вне участков остаются белыми

• Цвет горизонта — ветвь окрашивается в цвет своего горизонта

Режимы «Форма сечения» и «Участки рудника» расчёта не требуют. Заливку по участкам можно включить и кнопкой в панели «Участки».

## Стрелки направления воздуха

• Красные стрелки — свежая струя воздуха

• Синие стрелки — загрязнённый воздух (ветви ниже по потоку от выработки с флагом «Загрязняет воздух»)

• Кнопка «Анимация» на панели инструментов — бегущие стрелки вдоль ветвей; рядом появляется регулятор скорости анимации

• Кнопка со стрелкой в подвале «Панели информации» — статичные стрелки направления свежей струи

## Горячие клавиши вида

| F6 | Тонкие линии (все ветви в 1px — для обзора крупных схем) |
| --- | --- |
| F9 | Запустить расчёт воздухораспределения |
| F2 | Режим правки маркшейдерских координат |
| F3 | Режим привязки ветвей к позиции ПЛА |
| Ctrl+Z | Отменить последнее действие |
| Del | Удалить выбранный объект (узел / ветвь / УО) |
| Ctrl+R | Развернуть выбранное условное обозначение |

## 3D-вид

Схема переходит в объёмный вид, как только камера наклонена: инструментом «Вращать», правой кнопкой мыши или кнопками ракурсов Фронт, Профиль, ИЗО⤴, ИЗО⤵. Кнопка «План»возвращает вид сверху. В строке состояния вместо «2D ПЛАН» появляется метка 3Dс углами камеры Az и El.
Куб-навигатор в углу схемы — щелчок по грани (ПЛАН, ФРНТ, ТЫЛ, ЛЕВ, ПРАВ) поворачивает вид.
Кнопка «Модель» включает объёмный просмотр схемы; править схему и печатать в нём нельзя — для этого кнопкой «Чертёж» вернитесь обратно.
Масштаб Z — ползунок в «Панели информации» справа: растягивает вертикальную ось для наглядности глубоких шахт, на расчёт не влияет.

ОФОРМЛЕНИЕ

# 18. Справочники

Доступны через вкладку Справочники на ленте. Кнопки сгруппированы: «Вентиляция» (Вентиляторы, Типы выработок, Перемычки, Нормы расхода воздуха), «Аварии» (Датчики, Типовые мероприятия), «Трубопровод» (Насосы, Потребители, Трубы) и «Общее» (Транспорт, Единицы измерения, Условные обозначения).
Справочники сохраняются вместе с проектом и сбрасываются при создании нового проекта. Если одни и те же справочники нужны в разных проектах — заполните их один раз и начинайте новые проекты через «Сохранить как» из этого файла.

## Вентиляторы

Каталог шахтных вентиляторов с Q-H характеристиками (напорными кривыми). Для каждой модели хранятся кривые при разных углах лопаток. Используется при расчёте рабочей точки вентилятора на схеме.

• «+ Свой вентилятор» — если модели нет в каталоге: паспорт (название, тип, диаметр колеса, обороты), характеристики по углам лопаток точками Q / H / КПД и реверс. Кривая строится по точкам сразу, на графике видно совпадение. Точки можно вставить из Excel (столбцы Q, H, КПД) или загрузить файл в формате «рабочая точка ГВУ» (листы «Табличные данные» и «Табличные данные (реверс)»)

• Свой вентилятор можно изменить или удалить из библиотеки

• Кнопка увеличения графика открывает окно рабочей точки: клик по кривой выбирает угол лопаток, линия сети R·Q², сохранение в PNG и «В Excel» — диаграмма и табличные данные (характеристики, рабочая точка, КПД, реверс, линия сопротивления)

## Типы выработок

Пользовательские типы выработок с предустановленными параметрами: форма сечения, площадь, периметр, коэффициент α, максимальная скорость, цвет. Выбираются в поле «Тип выработки» на вкладке «Вентиляция» свойств ветви; при смене типа параметры выработки подставляются из справочника.

## Перемычки

Каталог типов перемычек: бетонные, кирпичные, деревянные, металлические, противопожарные двери. Параметры: воздухопроницаемость (м³/с при 1 Па), давление разрушения (Па), цвет на схеме. Есть отдельный тип — взрывоустойчивая перемычка (на схеме — зелёный ромб поперёк выработки). В свойствах перемычки задаётся толщина (м) — она проверяется в режиме «Проверка» (норма 0,02–10 м, у взрывоустойчивых обычно от 0,5 м) и выгружается в Excel.

## Нормы расхода воздуха

Нормы для расчёта количества воздуха по ФНиП № 505: расход на одного человека, газовыделение при взрывании отдельно по углю и породе, время проветривания, норма подачи на киловатт мощности дизеля и коэффициенты одновременности, минимальные и максимальные скорости воздуха, коэффициенты запаса и утечек. Все значения редактируются, есть сброс к нормативным.

## Датчики

Типы датчиков газа, дыма, температуры для отображения на схеме ПЛА.

## Типовые мероприятия

Шаблоны мероприятий ПЛА — тексты действий персонала при аварийных ситуациях.

## Трубопровод: Насосы, Потребители, Трубы

Оборудование для расчёта ППЗ. Насосы — Q-H характеристики насосного оборудования. Потребители — пожарные краны, гидранты, спринклеры (требуемый расход и давление). Трубы — диаметры, материалы, шероховатость.

## Транспорт

Каталог самоходной техники (ПДМ, самосвалы, буровые установки, анкеровщики и др.) с грузоподъёмностью и массами горючих материалов — резины, дизтоплива, масла. Есть поиск по модели или типу; встроенные модели можно изменить (помечаются «изменена»), свою технику — добавить и удалить. Кнопка сброса возвращает исходный справочник. В очаге пожара с материалом «Техника» машина выбирается в списке «Из справочника» — массы подставляются автоматически.

## Единицы измерения

Настройка единиц для расхода (м³/с, м³/мин, м³/ч, л/с), давления (Па, даПа, кПа, МПа, мм вод. ст., атм), сопротивления (мюрг, кмюрг, Ммюрг, Н·с²/м⁸), длины (м, км, мм, фут).

## Условные обозначения

Редактор легенды условных обозначений схемы — вынесен отдельной кнопкой на ленте «Справочники».

ОФОРМЛЕНИЕ

# 19. Печать и экспорт

## Окно печати (Ctrl+P)

Открывается кнопкой «Печать» в строке вкладок, через Файл → Печать или клавишами Ctrl+P. Слева — предпросмотр листа с рамкой и штампом, справа — настройки:

• Принтер, число копий, печать в обратном порядке

• Размер бумаги: A4, A3, A2, A1, A0 или произвольный (ширина и высота в мм)

• Ориентация: альбомная или книжная

• Поля листа (верхнее, нижнее, левое, правое) и масштаб схемы

• Номера страниц и печатный диапазон — для схем на несколько листов

• Шаблон — набор настроек сохраняется под своим именем и выбирается в следующий раз

## Рамка и штамп

• Штамп — таблица с названием, разработчиком, проверяющим, датой, номером листа

• Блок «УТВЕРЖДАЮ» — должность, организация, ФИО, дата

• Блоки «СОГЛАСОВАНО» (слева) и «Разработал» (под маршрутами) — включаются галочками

• Условные обозначения — легенда символов УО

• Блок «Маршруты профилактического обследования» — галочка «Маршрут»: таблица цвет · наименование · длина · время хода

• Блоки перетаскиваются мышью прямо на схеме, размер меняется за уголок справа снизу, двойной щелчок по строке — правка текста; кнопка возвращает блок в угол рамки

• Настраиваются для каждого горизонта: левая панель → «Горизонты» → «Настройки (план, печать)» → «Слой печати»

## Экспорт (в диалоге печати)

• SVG — векторный формат без потери качества (для плоттера)

• PDF — растровый и векторный варианты, готовые к печати

• PNG / PNG HQ — растр; для HQ разрешение выбирается: 72, 96, 150, 300 или 600 dpi

• JPG / BMP / TIFF — растровые форматы под разные задачи; для JPG задаётся качество

Отдельно: Экспорт в Excel (группа «Анализ» на ленте) — выгрузка таблиц узлов, ветвей и результатов расчёта. Экспорта в DXF нет (но импорт DXF доступен — см. раздел «Импорт данных»).

## Данные ОПО (паспорт объекта)

Кнопка «Данные ОПО» на вкладке Главная — сведения об опасном производственном объекте: тип (рудник или шахта), класс опасности, признаки опасности (газ, пыль, внезапные выбросы и прочие) и перечень учитываемых горизонтов.

• Протяжённость сети выработок и вентиляционного трубопровода

• Количество вентиляционных перемычек, в том числе глухих

• Количество вентиляторных установок

Эти показатели программа считает по схеме автоматически и обновляет при её изменении — вручную вводить их не нужно. Паспорт хранится внутри проекта и при создании нового проекта не переносится.

## Горизонт как лист чертежа

Каждый горизонт может иметь свой лист чертежа с собственными рамкой, штампом и блоком УТВЕРЖДАЮ. Слой печати настраивается в панели «Горизонты»: кнопка «Настройки (план, печать)» → раздел «Слой печати». Рамку можно масштабировать и перемещать на схеме за угловые маркеры. Формат бумаги слоя по умолчанию — A3.

Печать и экспорт работают только в режиме «Чертёж». Если включён объёмный просмотр «Модель», сначала вернитесь в чертёж кнопкой на панели инструментов.

СПРАВКА

# 20. Пошаговые сценарии

Готовые последовательности действий для типовых задач. Каждый сценарий можно выполнять независимо от остальных.

## 1. Перенести схему из АэроСети и рассчитать её

1. Выгрузить данные
В АэроСети сохраните модель (.erp) или выгрузите таблицу выработок в CSV.

2. Загрузить в программу
Файл → Добавить → Модель АэроСеть (.erp) или CSV из АэроСети. Для CSV откроется мастер: проверьте сопоставление столбцов в предпросмотре.

3. Проверить схему
Левая панель → список вверху → «Проверка». Исправьте изолированные узлы и ветви нулевой длины; убедитесь, что есть поверхностный узел.

4. Проверить вентиляторы
Щёлкните по каждому значку вентилятора: на вкладке «Вентилятор» должна быть выбрана модель и угол лопаток. Без модели вентилятор не создаёт напора.

5. Рассчитать и сохранить
F9 → проверьте итог в строке состояния → Ctrl+S.

## 2. Построить схему по маркшейдерскому чертежу DXF

1. Импортировать чертёж
Файл → Добавить → Добавить схему из DXF, перетащите файл в окно. Чертёж DWG предварительно сохраните в САПР как DXF.

2. Выбрать слои
Оставьте галочки только на слоях выработок (кнопка «Только нужные» делает это сама), снимите крепление, геологию и сетку. Число ветвей на кнопке импорта обновляется сразу. Если программа взяла не тот слой, отметьте слои выработок кнопкой «+ выработки» у названия слоя — каждый такой слой при импорте станет отдельным горизонтом.

3. Совместить с сетью
Если чертёж — отдельный горизонт, совместите его с остальной схемой: «Горизонты» → «Настройки (план, печать)» → «Сдвиг» или совмещение по двум узлам.

4. Задать параметры выработок
Выделите однотипные выработки (Ctrl+щелчок или S,S) → правый щелчок → «Свойства выделенных» → тип выработки.

5. Поставить атмосферу, вентиляторы и рассчитать
Как в «Быстром старте», шаги 4, 6 и 7.

## 3. Проверить обеспеченность забоев воздухом (ФНиП № 505)

1. Проверить нормы
Справочники → Нормы расхода воздуха: при необходимости введите согласованные предприятием значения (например, норму на дизель).

2. Создать участки
Левая панель → «Участки»: создайте участки и привяжите к ним выработки.

3. Заполнить карточки забоев
У каждого забоя — вкладка «Расход воздуха»: тип забоя (обязательно), люди, ВВ, дизельная техника.

4. Рассчитать сеть и открыть сводку
F9 → лента «Вентиляция» → «Расход воздуха». Галочка «Только проблемные» оставит забои с нехваткой воздуха; кнопка «Excel» выгрузит отчёт.

## 4. Рассчитать проветривание тупикового забоя

1. Построить став
Выделите выработки маршрута от ВМП до забоя → правый щелчок → «+ Вентрубопровод» → марка рукава, диаметр, стыки → «Применить».

2. Поставить ВМП
Значок вентилятора местного проветривания из сетки УО — на начало става; на вкладке «Вентилятор» выберите модель.

3. Оценить результат
F9 → у выработки вкладка «Вентстав»: баланс «подача − утечки = забой», предельная длина става и график расхода от длины.

4. Если воздуха мало
Сначала увеличьте диаметр рукава через «✎ Изменить весь став», затем — лопатки или модель ВМП.

## 5. Смоделировать пожар и оценить эвакуацию

1. Подготовить сеть
Выполните расчёт сети (F9). У узлов на вкладке «👷 Аварии» задайте рабочие места с численностью, выходы и камеры-убежища.

2. Задать очаг
Лента «Аварии» → «Установить очаг пожара» → щелчок по выработке → на вкладке 🔥 «Пожар» задайте мощность или температуру и горючий материал.

3. Рассчитать
Нажмите «Расчёт пожара» (тепловая депрессия — по «Нормативу (4.5)»). Посмотрите задымление (анимация и ползунок времени внизу экрана).

4. Оценить людей и режим
Лента «Вентиляция»: «Зона поражения» — кто попадает в дым и успевает ли выйти; «Устойчивость при пожаре» — не опрокинется ли струя; «Подбор режима» — какие действия (реверс, остановка вентиляторов, двери) безопаснее.

## 6. Напечатать план горизонта

1. Настроить лист
Левая панель → «Горизонты» → «Настройки (план, печать)» → «Слой печати»: формат, штамп, блоки «Утверждаю», «Согласовано», «Разработал», легенда, маршруты МПО.

2. Разместить рамку
На схеме подвиньте и растяните рамку за угловые маркеры так, чтобы в неё попал весь горизонт.

3. Печать или файл
Ctrl+P → принтер, ориентация, поля → «Печать». Для файла — «Экспорт»: векторный PDF или SVG для плоттера, PNG HQ 300 dpi — для вставки в документы.

## 7. Рассчитать взрыв и проверить перемычки

1. Задать место взрыва
Лента «Аварии» → «Установить место взрыва» → щелчок по выработке. На вкладке 💥 «Взрыв» выберите источник: газ/пыль (Методика ВГСЧ, вид взрыва по табл. 2) или масса ВВ (ФНП № 494: крепь, β, ΣS, крепкие породы).

2. Проверить перемычки
Убедитесь, что у перемычек задано давление разрушения (иначе берётся типовое по материалу) — режим «Проверка» левой панели покажет пропуски.

3. Рассчитать и посмотреть волну
«Расчёт взрыва» → «Показать зоны взрыва». Панелью внизу схемы проиграйте движение фронта или нажмите «⏭ До конца сети».

4. Оформить результат
«Диаграмма перемычек» — какие перемычки разрушатся и когда; «Толщина перемычки» — расчёт взрывоустойчивой перемычки с актом в Excel; «Протокол в Excel» — протокол расчёта.

## 8. Составить маршруты профилактического обследования

1. Создать маршрут
Лента «Вентиляция» → «Маршрут МПО» → «Добавить маршрут», введите название и кликайте по выработкам по ходу обхода.

2. Уточнить время
Выберите методику скорости (РД 15-11-2007 или ФНиП № 467), отметьте обратный путь и обследование пожарных кранов.

3. Вывести на лист
В слое печати горизонта включите галочку «Маршрут» и при необходимости блок «Разработал». Список маршрутов выгружается в Excel.

СПРАВКА

# 21. Горячие клавиши

| Клавиша | Действие |
| --- | --- |
| Файл и правка |  |
| Ctrl+S | Сохранить файл проекта |
| Ctrl+P | Открыть окно печати |
| Ctrl+Z | Отменить последнее действие (до 50 шагов назад) |
| Ctrl+F | Открыть поиск по схеме |
| Ctrl+F1 | Свернуть / развернуть ленту |
| Выделение и объекты |  |
| Ctrl+щелчок | Добавить ветвь или узел к выделению |
| S, S (дважды) | Выделить подобные объекты |
| Del / Backspace | Удалить выделенный объект |
| Esc / Enter | Выйти из режима рисования (выноски, значка) / снять выделение и вернуться к «Выбрать» |
| Ctrl+R | Развернуть выделенное условное обозначение |
| Ctrl+C | Скопировать выделенное условное обозначение |
| Ctrl+V | Вставить условное обозначение из буфера (затем щелчок по ветви) |
| Ctrl+D | Дублировать выделенное условное обозначение |
| Режимы и расчёт |  |
| F2 | Режим правки маркшейдерских координат (вкл/выкл) |
| F3 | Привязка ветвей к позиции ПЛА (нужна выбранная позиция) |
| B | Нарисовать / убрать выноску позиции ПЛА (нужна выбранная позиция) |
| F5 | Вернуть схему к маркшейдерским координатам (с подтверждением) |
| F6 | Тонкие линии: все ветви в 1 px — для обзора крупных схем |
| F9 | Расчёт воздухораспределения |
| В окне руководства |  |
| Alt+← / Alt+→ | Предыдущий / следующий раздел |
| Esc | Закрыть руководство |

💡 Сочетания работают и в русской раскладке — переключать язык не нужно (Ctrl+Я = Ctrl+Z, Ctrl+Ы = Ctrl+S, И = B, Ы+Ы = S+S и так далее). Повтора отменённого действия (Ctrl+Y) в программе нет — отменяйте аккуратно. Пока идёт ввод в текстовое поле, клавиши схемы не срабатывают — кроме Ctrl+Z, Ctrl+S, Ctrl+F и Ctrl+P, они доступны всегда.

СПРАВКА

# 22. Советы и приёмы

## Быстрое построение схемы

💡 Готовую сеть из таблицы можно загрузить через CSV: Файл → Добавить → CSV из АэроСети(координаты узлов и параметры ветвей в одном файле). Прямого импорта из Excel нет — сохраните таблицу как CSV

💡 Скопируйте параметры ветви: правый щелчок по ветви → «Копировать параметры ветви», затем выделите несколько ветвей (Ctrl+щелчок) и через правый щелчок → «Применить к выделенным»

💡 Используйте «Типы выработок» в справочнике — создайте шаблон (например, штрек 4,5×4,0 м) и выбирайте его у всех аналогичных выработок

💡 Похожие объекты выделяются разом двойным нажатием S

## Расчёт не сходится?

⚡ Убедитесь что есть минимум один поверхностный узел (атмосфера)

⚡ Проверьте связность схемы — нет ли изолированных фрагментов (левая панель → «Проверка»)

⚡ Уменьшите фактор сходимости α (по умолчанию 0,5) до 0,2–0,3 для нестабильных сетей («Расчёт сети» → «Параметры»)

⚡ Увеличьте число итераций, если схема большая

⚡ Попробуйте другой метод расчёта: МКР устойчивее для сетей с обратными потоками

⚡ Откройте «Лог» в строке состояния — там перечислены проблемные ветви и вентиляторы

## Крупные схемы

🚀 Схема всегда рисуется быстрым способом (Canvas с аппаратным ускорением) — тысячи ветвей не проблема

🚀 F6 (тонкие линии) ускоряет отображение и упрощает ориентацию на больших схемах

🚀 Горизонты — скрывайте неактивные уровни для ускорения работы

## Точность координат

📐 Координаты узлов задаются в метрах в мировой системе — вводите реальные X, Y, Z маркшейдерии

📐 Длина ветви и угол наклона считаются автоматически из маркшейдерских координат, а от них зависят сопротивление и естественная тяга

📐 Раздвигайте схему мышью свободно — это оформительский сдвиг, расчёт он не затрагивает. Настоящие координаты правятся только в режиме F2

📐 Счётчик «Сдвинуто узлов» в строке состояния показывает, насколько схема разошлась с маркшейдерским планом

📐 Масштаб Z («Панель информации» справа) растягивает вертикальную ось для наглядности глубоких шахт — на расчёт не влияет

## Тупиковые забои

🌀 Не хватает воздуха в забое? Сначала пробуйте увеличить диаметр рукава — сопротивление падает пропорционально пятой степени диаметра, это действеннее замены вентилятора

🌀 Меняйте параметры става целиком через «Изменить весь став» — удалять и строить его заново не нужно

🌀 График «Расход в забое от длины става» сразу показывает, при какой длине воздуха перестанет хватать

СПРАВКА

# 23. Частые вопросы

Щёлкните по вопросу, чтобы увидеть ответ. Для поиска по всему руководству используйте поле поиска слева.

❓ Расчёт «Не сошёлся». Что делать?

1) Откройте левая панель → «Проверка»: изолированные узлы и фрагменты, ветви нулевой длины, нет атмосферы. 2) Проверьте, что у каждого вентилятора выбрана модель. 3) Откройте «Лог» в строке состояния — там названы проблемные ветви. 4) В «Расчёт сети» → «Параметры» уменьшите фактор сходимости α, увеличьте число итераций или смените метод на МКР.

❓ Почему расход во всех ветвях нулевой?

В сети нет источника тяги: не поставлен вентилятор, у него не выбрана модель, он остановлен (кнопка «Остановить вентилятор» на ленте) или нет поверхностного узла. Также проверьте, не перекрыта ли выработка глухой перемычкой.

❓ Воздух идёт в обратную сторону. Это ошибка?

Нет: направление стрелки определяется расчётом, а не направлением, в котором рисовали ветвь. Если нужно изменить именно направление ветви (например, для подписей) — «Развернуть ветвь» в контекстном меню ветви. Если воздух реально идёт не туда — проверьте, не включён ли реверс вентилятора (метка «Реверс» на ленте и в строке состояния).

❓ Раздвинул схему мышью — изменится ли расчёт?

Нет. Обычное перетаскивание меняет только изображение; длины считаются по маркшейдерским координатам. Счётчик «Сдвинуто узлов» в строке состояния показывает, сколько узлов отодвинуто. Настоящие координаты правятся только в режиме F2 (красная рамка по периметру схемы).

❓ Как вернуть схему к исходному виду после раздвигания?

Клавиша F5 (с подтверждением) или вкладка «Общие» → «Вернуть всю схему к маркшейдерским». Для одного узла — кнопка «Вернуть на маркшейдерское место» в его свойствах.

❓ Нечаянно удалил выработки. Можно вернуть?

Да, Ctrl+Z — программа помнит 50 последних действий. Повтора отменённого (Ctrl+Y) нет.

❓ Не открывается вкладка «Аварии».

Аварийные расчёты доступны только в полной версии. В демо-версии щелчок по вкладке открывает окно лицензии: Файл → Активировать лицензию.

❓ Где вкладка «Вентстав», «Вентилятор» или «Пожар»?

Они появляются только когда на выработке есть соответствующий объект: построен став, стоит вентилятор, задан очаг пожара или место взрыва. Пустых вкладок программа не показывает.

❓ Не вижу стрелок направления воздуха.

Включите кнопку «Анимация» на панели инструментов или кнопку со стрелкой в подвале «Панели информации». Стрелки появляются только после расчёта сети (F9).

❓ Не получается править схему — узлы не двигаются.

Возможно, включён режим «Модель» (объёмный просмотр): он только для просмотра. Нажмите «Чертёж» на панели инструментов. Также проверьте, что выбран инструмент «Выбрать», а не «Панорама» или «Вращать» (Esc возвращает к «Выбрать»).

❓ Схема повёрнута, как вернуть вид сверху?

Кнопка «План» на панели инструментов или грань ПЛАН на кубе-навигаторе. Показать всю сеть — кнопка «По экрану».

❓ Сочетания клавиш не срабатывают.

Пока курсор стоит в поле ввода, клавиши схемы отключены — щёлкните по пустому месту схемы. Ctrl+Z, Ctrl+S, Ctrl+F и Ctrl+P работают всегда. Переключать раскладку не нужно.

❓ Как включить тёмную тему?

Файл → Настройки → «Тёмная» или «Как в системе».

❓ Куда делся выбор метода тепловой депрессии и методик взрыва?

Они убраны как неиспользуемые. Пожар считается по «Нормативу (4.5)», взрыв газа и пыли — по Методике ВГСЧ, взрыв ВВ — по ФНП № 494, пп. 816–822. Старые проекты открываются и пересчитываются по этим методикам.

❓ В окне лицензии надпись «Ключ ещё не сверен с сервером». Что делать?

Подключитесь к интернету и нажмите «Сверить с сервером» в окне Файл → Управление лицензией. Это нужно один раз. Работать можно и без сверки, но до неё правообладатель не видит ваш компьютер. Подробно — раздел «Лицензия и аварийный ключ».

❓ Нужного вентилятора нет в каталоге.

Справочники → Вентиляторы → «+ Свой вентилятор»: введите точки Q/H/КПД с паспортного графика по углам лопаток или загрузите Excel в формате «рабочая точка ГВУ».

❓ Как получить координаты как в AutoCAD?

Схема → «Перемещение схемы» → «Привязка координат»: укажите номер узла и его координаты из AutoCAD. Свойства узлов, строка состояния и экспорт перейдут на реальные координаты.

❓ Депрессиограмма пошла в обход. Почему?

Автомаршрут не проходит через глухие и закрытые перемычки. Такие перемычки подсвечиваются на схеме — проверьте, не стоит ли перемычка там, где её быть не должно.

❓ Где скачать это руководство?

Кнопка «Скачать руководство» внизу левой колонки окна «Руководство» — файл Word (.docx) со всеми разделами для печати или работы без программы.

❓ Как сменить единицы (м³/мин вместо м³/с, кПа вместо Па)?

Справочники → Единицы измерения. Выбранные единицы применяются в панели свойств, на схеме и при выгрузке в Excel.

Не нашли ответ? Откройте «Лог» в строке состояния — большинство проблем расчёта описаны там с указанием конкретной ветви или узла.

СПРАВКА

# 24. Лицензия и аварийный ключ

Аварийный ключ (начинается с PVSO.) работает и без интернета: расчёты доступны сразу после ввода. Но пока программа ни разу не связалась с сервером, ваш компьютер не появляется в учёте у правообладателя. Тогда он не может подтвердить вашу лицензию и помочь при замене ПК. Сверку достаточно сделать один раз, она занимает несколько секунд.

## Как сверить аварийный ключ с сервером

1. Подключитесь к интернету
Компьютер с ПВ-Системой должен иметь выход в интернет.

2. Запустите программу
Обычно сверка проходит сама при запуске, и больше ничего делать не нужно.

3. Откройте окно лицензии
Файл → Управление лицензией.

4. Проверьте надпись в карточке ключа
«Сверен с сервером» и дата — всё готово, окно можно закрыть. Если видите «Ключ ещё не сверен с сервером», нажмите кнопку «Сверить с сервером». После неё должна появиться надпись «Сверен с сервером».

## Если сверка не прошла

Проверьте, что есть интернет, и нажмите кнопку ещё раз.

В корпоративной сети сервер может блокировать прокси или сетевой экран. Попросите IT-отдел открыть доступ к пв-система.рф и functions.poehali.dev (порт 443). Через второй адрес работают проверка ключей и кабинет организации.

Пока сверка не прошла, продолжайте работать как обычно: программа ничего не блокирует и сама сверится при следующем запуске с интернетом.

## Если не получается

Сообщите правообладателю название площадки, код рабочего места (8 знаков после «ID» в окне лицензии) и пришлите снимок окна лицензии. Ключ привяжут вручную.

Ключ привязывается к первому компьютеру, который выйдет на связь. Сверяйте ключ на том ПК, где будете работать. Чтобы перенести ключ на другой компьютер, сообщите правообладателю — привязку сбросят.